附  录  A

岩心箱(盒)种类与规格

(补充件)

岩心箱，岩心盒均有木质和塑料的两种。木质岩心箱,常用的规格有以下三种：

第一种用于装大孔径(>127 mm)的岩心，其规格为800×650×150mm，行格数根据岩心的直径而定；

第二种用于装中等孔径(75～110mm)的岩心，规格为900×650×100mm，行格数6～8格不等；

第三种用于装小孔径(<75 mm)的岩心，规格为1 000×650×60mm，行格数在10～15之间。

箱帮、底板厚10mm，隔板厚6 mm，箱底加带，底带高30mm.如图A1所示。

图A1

塑料岩心箱与木质岩心箱基本相同,惟其隔板是固定的，其规格尺寸如表A1。

表A1塑料岩心箱规格尺寸mm

| 规格 | 存放岩心直径 | 隔槽数，个 | 外形规格(长×宽×高) | 存放岩心总长度，m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф60 | 42 | 10 | 845×510×52 | 8.0 |
| ф75 | 57 | 7 | 845×515×70 | 5.6 |
| ф91 | 75 | 6 | 845×515×80 | 4.8 |
| ф110 | 92 | 5 | 845×515×102 | 4.0 |
| ф102 | 102 | 2 | 1 007×290×110 | 2.0 |
| ф63.5 | 64 | 4 | 1 007×360×70 | 4.0 |

塑料岩心盒，如图A2所示，主要用于装油气地质钻井岩心。

图A2

图A3

图注：木质岩心盒主要用于盛放松散岩心的样品(标本)或砂样，规格有50格

(图A3)和100格两种，后者俗称砂样盘

附  录  B

岩矿心缩减登记表格式内容

(补充件)

岩矿心缩减登记表	      		(787×1 092 1/8)

矿区	孔号         						共         页	第         页

| 岩矿石名称 | 缩减岩矿心孔段 |  |  |  |  |  | 保留岩矿心孔段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孔深，m |  | 进尺 m | 岩心长 m | 岩心编号 |  | 孔深，m |  | 进尺 m | 岩心长 m | 岩心编号 |  | 岩心 箱号 |
|  | 自 | 至 |  |  | 起 | 止 | 自 | 至 |  |  | 起 | 止 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 全孔缩减岩矿心长度 m |  |  |  |  |  |  | 全孔保留岩矿心长度 m 共 箱 |  |  |  |  |  |  |
| 埋 心 地 点 |  |  |  |  |  |  | 岩心保管地点 号库 |  |  |  |  |  |  |

审核：          				制表：        				制表日期：

附  录  C

岩矿心清除登记表格式内容

(补充件)

岩矿心清除登记表   (787×1 092 1/16)

矿区名称               钻孔编号               共               页第               页

| 相当孔深，m |  | 岩(矿)心长度m | 岩(矿)石名称 | 清除依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 | 至 |  |  |  |

审核：        制表：        制表日期：      年      月      日

埋心地点：

附录D

岩矿心入库验收单格式内容

(补充件)

(787×1 092 1/64)

| 岩矿心入库验收单 |  |
| --- | --- |
| 兹收到 号机送交 矿区 号孔岩矿心 箱(岩心箱号～) 该孔总进尺 m，共 回次。 岩矿心总长 米(其中矿心长 m)。 经验收合格，同意入库。 验收日期： 年 月 日 |  |
| 验收意见： | 交接双方签字： |

附录E

岩矿心移交登记表格式内容

(补充件)

岩矿心移交登记表    (787×1 092 1/16)

共    页  第    页

| 矿区名称 |  |  |  |  | 钻孔编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相当孔深，m |  | 岩矿心 长度m | 岩心箱 编号 | 岩矿石 名称 | 相当孔深，m |  | 岩矿心 长度m | 岩心箱 编号 | 岩矿石 名称 |
| 自 | 至 |  |  |  | 自 | 至 |  |  |  |

移交单位：          接收单位：          移交日期：       年       月       日

经办人：               经办人：

附  录  F

油气地质岩心入库验收单的格式和内容

(补充件)

岩心入库验收单			(787×1 092 1/8)

| 井 号 |  | 井 别 |  |  |  | 录井队队号 |  |  |  | 地质负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 取心次数 | 取心进尺， m |  | 实取岩心长，m |  | 岩心收获率，% |  | 岩心盒数 |  | 现场取样块数 |  |  |
| 试取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正式取心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 保 管 情 况 |  |  | 岩心库验收意见 |  |  |  | 参加验收人员(签名) |  | 井队 |  | 岩心库 |  |

附  录  G

岩屑入库验收单的格式和内容

(补充件)

岩屑入库验收单             (787×1 092 1/16)

| 井 号 |  | 井 别 |  |  |  | 完钻井深 |  |  | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录井队队号 |  |  |  | 地质负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 井 段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每包间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计包数 |  | 实录包数 |  |  |  | 实交包数 |  |  |  |  |  |
| 岩屑盒数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 场 保 管 情 况 |  |  | 岩心库验收意见 |  |  |  |  | 参加验收人员(签名) |  | 录井队 | 岩心库 |

附录H

岩矿心总账格式内容

(补充件)

局            队			岩矿心总账			(787×1 092 1/8)

| 入库日期 | 库内位置 ×库 ×区 | 矿区名称 (全称) | 报告批准日期 | 入库 孔数 | 钻孔编号 (按孔单列) | 箱数 | 岩矿心 长度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

库址：

附录I

岩矿心年报表格式内容

(补充件)

岩矿心年报表					(787×1 092 1/8)

局              队											第         页

| 矿区名称 | 库存合计 |  | 岩心 总库 |  | 分库 (岩心房) |  | 租借 民房 |  |  | 露天 堆放 |  |  | 缩减 清除 |  | 逾期 处理 |  | 移交矿山 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩矿 心总 长，m | 箱数 孔数 | 岩矿 心长 m | 箱 数 | 岩矿 心长 m | 箱 数 | 岩矿 心长 m | 箱 数 | 岩矿 心长 m |  | 箱 数 | 岩矿 心长 m |  | 箱 数 | 岩矿 心长 m | 箱 数 | 岩矿 心长 m | 箱 数 | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (要求分矿区列出 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：        制表：        制表日期：        年        月        日

附录J

岩心库(总库)建筑标准一览表

(参考件)

1.层数：				单层

2.层高，m：			35～55(不设箱架库房取下限)

3.开间×进深，m：		开间4～6，跨度9、12、15(由实际需要定)

4.结构：    			根据具体情况可为混合结构或框架结构，地震区按烈度降低1度设防。

5.防火等级：		    不小于2级

6.地面：    			混凝土地面

7.墙面：    			普通抹灰

8.门窗：    			铁门、高侧窗

9.通风：    			自然通风

10.采光：   			以自然光源为主，其他无特殊要求

附加说明：

本标准由中华人民共和国地质矿产部提出。

本标准由中华人民共和国地质矿产部矿产资源管理司(全国地质资料局)归口。

本标准由中华人民共和国地质矿产部矿产资源管理司(全国地质资料局)负责起草。

本标准主要起草人罗增圭。

本标准委托地质矿产部矿产资源管理司(全国地质资料局)负责解释。